产品概述

产品概述

万兆上联二层管理型交换机

功能特征

产品概述

天博TBC-S5224GE-4TF交换机是我们自主开发的新一代万兆上行管理型交换机产品，是为要求具备高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的网络环境而设计的智能型可网管交换机。TBC-S5224GE-4TF交换机每款都具备4个10G SFP+

产品规格

产品概述

光纤接口，可用于连接带宽更高的上游设备。采用存储转发技术，结合动态内存分配，确保带宽有效的分配到每一个端口。产品具备丰富的业务特性，广泛应用于企业网和园区网的接入，为用户构建高性能、易管理、易扩展、低成本的千兆到桌面的解决方案。

| 项目 | TBC-S5224GE-4TF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 |
|  | 4个万兆SFP+光口（兼容千兆） |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 复位键 | 1个Reset键 |
| 交换容量 | 336Gbps |
| 包转发率 | 126Mpps |
| 工作温度 | 0~45°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440(L)×208(W)×45(H)mm |
| 整机重量 | <5Kg |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电压 | AC:100～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <36W |

| 项目 | TBC-S5224GE-4TF |
| --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |
| MAC地址 | 16K |
|  | 自动更新，双向学习 |
|  | 源MAC地址过滤 |
| 端口缓存（buffer） | 12Mb |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 12KBytes |
| AI智能 | 交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动实现智能开局、智能可视、智能监测、智能管理、智能自愈、智能识别、智能运维等AI智能功能 |
| VLAN | 最大4096个VLAN |
|  | 基于端口的VLAN |
|  | 基于MAC/协议/IP子网/策略的VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
|  | MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 静态聚合 |
|  | 动态聚合 |
| 端口镜像 | 多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 4组镜像 |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IPv6 | 支持Pingv6、Telnetv6 |
| 组播控制 | IGMP Snooping |
|  | 静态组播 |
| DHCP | DHCP Snooping |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | ACL |
|  | 802.1x、Radius认证 |
|  | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定 |
|  | IP 源保护 |
|  | 防DOS攻击 |
|  | 防ARP泛洪 |
| QOS | 支持队列调度算法 |
|  | 支持QACL |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |
|  | 升级包上传 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | 系统日志功能 |
| 网络时间 | NTP客户端 |
|  | SNTP客户端 |
|  | 静态时间配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet远程管理 |
|  | SSH 2.0 |
|  | SNMP网管 |