- SFP光模块

▼产品概述

天博光模块系列产品凭借着高品质、多类型的特点，在国内外享有广泛应用，产品主要服务于电信、能源、交通、铁路、光电、航天航空、军事、教育等领域。

▼应用领域

PDH、SDH、SONET、以太网、光纤交换机，光纤通道等。工作兼容各品牌交换机。

▼产品特点

- 采用无铅生产工艺

- 速率155M/1.25G/2.5G/10G/40G/100Gbps

- 传输距离多模550m(155M）/2km（1.25G）

- 单模：3KM/10KM/20km/40km/60km/80km/100km/120km（可选）

- 单独3.3v或5v电源供电，TTL逻辑接口，功耗<3.5w

- 1270nm~1610nm,18种波长可选（FP、DFB激光器）

- 不同颜色拉环代表不同波长

- 可热插拔，金属封装，低EMI性能

- LC、SC或RJ45接口

- 单模、多模/单纤、双纤可选

- 数字诊断功能符合SFF-8472规范

- 工作温度范围：商业级：0℃~+70℃；工业级：-40℃~+85℃

- 数字诊断功能符合“SFF-8472””INF-8077-XFP MSA REV.4.5”协议

- 全金属封装，优良的EMI性能

- 符合MSA SFP规范，独立XFI接口协议

- SFP收发合一模块系列产品遵循MSN（Multi-Source Agreement）of SFP协议

- ▼功能特性

- 双/单LC光接口

- 热插拔，符合SFP MSA和SFF-8472要求

- 1310nm FP LD发射或1310 DFB LD发射或1550 DFB LD 发射

- PIN PD接收或APD PD接收

- 3.3V单电源

- 金属封装，良好的EMI和EMC性能

- 工作速率：OC-3/STM-1，OC-12/STM-4，OC-24/Gigabit Ethernet，OC48/STM-16

- 可靠性满足Bellcore 468

- ISO9001质量体系

- ▼型号

| 产品名称 |  | 产品型号 | 产品描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155M |  | TBC-3103-1L2 | SFP光模块FP 百兆多模双纤双向 1310nm 2Km LC |  |
|  |  | TBC-3203-1L2 | SFP光模块FP 百兆单模双纤双向 1310nm 20Km LC |  |
|  |  | TBC-3503-1L2 | SFP光模块FP 百兆单模单纤双向 Tx:1310/Rx:1550 20km LC |  |
|  |  | TBC-5303-1L2 | SFP光模块FP 百兆单模单纤双向 Tx:1550/Rx:1310 20km LC |  |
| 电口模块 | TBC-8522-1L45 |  |  | SFP电口模块：千兆自适应速率-RJ45接口 |
|  | TBC-8521-1L45 |  |  | SFP电口模块：纯千兆速率-RJ45接口 |
| 1.25G双纤（DDM） | TBC-8524-1LS |  |  | SFP光模块：千兆多模双纤 550m，传输波长850nm，光接口 LC； |
|  | TBC-3124-1L2 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤 20Km，传输波长1310nm ，光接口LC； |
|  | TBC-3124-1L4 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤 40Km ，传输波长1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-3124-1L6 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤 60Km ，传输波长1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-5124-1L8 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤80Km ，传输波长1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5124-1L10 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤100Km ，传输波长1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5124-1L12 |  |  | SFP光模块：千兆单模双纤120Km ，传输波长1550nm，光接口LC； |
| 1.25G单纤(DDM）AB成对使用 | TBC-3524-1L03 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 3km 传输波长Tx:1310/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5324-1L03 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 3km 传输波长Tx:1550/Rx:1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-3524-1L2 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 20km 传输波长Tx:1310/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5324-1L2 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 20km 传输波长Tx:1550/Rx:1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-3524-1L4 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 40km 传输波长Tx:1310/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5324-1L4 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 40km 传输波长Tx:1550/Rx:1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-3524-1L6 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 60km 传输波长Tx:1310/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5324-1L6 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 60km 传输波长Tx:1550/Rx:1310nm，光接口LC； |
|  | TBC-4524-1L8 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 80km 传输波长Tx:1490/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5424-1L8 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 80km 传输波长Tx:1550/Rx:1490nm，光接口LC； |
|  | TBC-4524-1L10 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 100km 传输波长Tx:1490/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5424-1L10 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 100km 传输波长Tx:1550/Rx:1490nm，光接口LC； |
|  | TBC-4524-1L12 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 120km 传输波长Tx:1490/Rx:1550nm，光接口LC； |
|  | TBC-5424-1L12 |  |  | SFP光模块:千兆单模单纤双向 120km 传输波长Tx:1550/Rx:1490nm，光接口LC； |
| 更多规格敬请咨询客服 |  |  |  |  |