- TBC-APE2421AB

- 5.8G 10KM无线网桥

▼产品概述

TBC-APE2421AB是一款5G_11AC高性能、高速率的室外型远距离无线网桥。它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

▼产品图片

▼产品特点

- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，速率最高900Mbps。

- 采用了高通芯片方案，大大提高了产品的数据处理性能。

- 18dBi定向天线，可满足10KM内远距离无线传输，可实现点对点，点对多点的室外覆盖和应用。

- 支持48V POE、DC 12V两种供电方式。

- 采用了专用的TVS防雷器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。

- ▼产品参数

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | TBC-APE2421AB |
| CPU | QCA9563+QCA8033+QCA9882 |
| Flash | 16M |
| DDR | 64M |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac |
| 天线 | 平板定向天线增益:18dBi |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 最高速率 | 900Mbps |
| 最大支持无线接入 | 50+ |
| 最大发射功率 | < 27dBm |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN 口,支持POE供电 |
| 状态指示灯 | PWR灯、WAN口灯、信号灯*4 |
| POE | 48V 1A |
| DC | 12V 1A |
| 按键 | reset键×1（长按10秒恢复出厂默认配置） |
| 最大功耗 | < 10W |
| ESD测试 | ±6KV |
| 浪涌测试 | 差模：±2KV |
| 防尘、防水等级 | IP65 |
| 尺 寸 | 产品尺寸：318mm*144mm*64mm 包装尺寸(单台装）：345mm*163mm*130mm |
| 重 量 | 净重：0.82kg 带包装重量(单台装）：1.32kg |
| 工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C；极限工作温度-40°C to 70°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |

- ▼软件功能

| 信息 | 产品名称 、设备序列号、网桥模式、天线模式 |
| --- | --- |
|  | 国家，设备位置，维度经度 |
|  | Radio信息：包括信道，信道宽度，发射功率，协议，radio模式，天线增益 |
|  | 无线站点：SSID,安全模式，终端MAC，TX/RX速率，协议，链接正常运行时间 |
|  | 网络：IP地址类型，IP地址，子网掩码，默认网关 |
| 无线配置 | Radio是否启用 |
|  | 工作模式：接入点（启动WDS），无线接入点(TDMA2)，接入点（TDMA3）,站点（WDS/TDMA 2/TDMA 3）,无线客户端（ARPNAT） |
|  | Radio设置：发射功率大小设置，信道宽度，是否启用ATPC,智能信道频宽 |
|  | Radio高级设置：自动速率模式，WMM，RTS/CTS，BA窗口大小 等配置 |
|  | SSID名称 |
|  | 通过MAC地址锁定AP |
|  | 安全设置：OPEN、WEP 64位、WEP 128位、WPA/WPA2个人、WPA/WPA2企业 |
|  | 带宽限制：传出速率和传入速率设置 |
|  | 高级设置：业务VLAN ID，是否启用无线方式管理，组播增强功能 |
| 网络配置 | 网络模式:网桥或者router、管理VLAN ID,是否启用STP |
|  | 以太网设置： 接口是否启用、速率、双工、自动协商 |
|  | IPV4配置：IP类型、DHCP租约、ip地址、子网掩码、默认网关、 |
| 流量管理 | 无线流量优化： 优先级、流量队列、802.1p优先级、DSCP优先级 |
|  | 流量速度限制 |
| 服务配置 | 日期与时间 |
|  | 远程管理：启用SSH，启用HTTP，启用Telnet |
|  | 固件更新功能 |
|  | System logging功能 |
|  | SNMP功能 |
|  | PPPOE options 配置 |
| 系统配置 | 设备名称 |
|  | 设备位置 |
|  | 设备联系信息 |
|  | 设备经度和纬度 |
|  | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 设备重启 |
|  | 用户账户管理 |
|  | 软件复位方式 |