POE供电网卡-直播专用

一、产品描述:

TBC-PC1102是天博通信研发精制的一款POE供电网卡(POE NIC)，用于手机和电脑网络的通讯用途，现热销于手机/平板的互联网直播领域，在即充电又有网络数据的传输，安装简单、性能稳定；该网卡支持安卓，鸿蒙，苹果等系统应用。

可用于平板，手机等设备;

手机有线宽带上网，比WIFI更快更稳，同时支持手机充电;

手机/平板边上网边充电，有线网卡，PD设备充电，免驱动即插即用；

TYPEC手机接此款设备接网线，手机体验有线宽带，PD充电不再担心电量不足；

网络稳定，延时超低，直播不卡顿，更快更稳定的上网体验，摆脱WIFI不稳定的困扰；

小巧易携带；

二、产品应用:

TBC-PC1102网卡是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。由于其拥有MAC地址，因此属于OSI模型的第1层和2层之间。它使得用户可以通过电缆或无线相互连接，还可以通过POE交换机与有CC脚的TYPEC接口设备连接（手机，平板电脑，笔记本电脑）

三、产品特征

◆ 支持 IEEE 802.3af协议供电;

◆ 支持type C 5V供电;

◆ 支持USB2.0与USB1.1协议;

◆ 支持独立MAC;

◆ 支持远程唤醒（包括AMD魔术包和微软唤醒帧）;

◆ 支持IEEE 802 IP层2优先级编码和IEEE 802.1Q虚拟桥接局域网（VLAN）;

◆ 完全符合Microsoft NDIS5、NDIS6（IPv4、IPv6、TCP、UDP）校验和功能。

四、产品规格:

| 芯片方案 |  | KTA1136+RTL8152B+TB1011 |
| --- | --- | --- |
| 标准/协议 |  | IEEE 802.3u,IEEE 802.3az-2010（EEE），IEEE 802.1Q ，IEEE 802.3af，USB2.0，USB1.1 |
| 网络介质 |  | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线（最大250m） 100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m) |
| 接口 |  | 1个 10/100MRJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个 Type C 端口（USB2.0） |
| 电源 |  | POE供电或者type C端口供电 |
| Type C端口输出功率 |  | 12.5W(单口 MAX 5V2.5A) |
| 静态功耗 |  | 0.1W (Type C反向供电) |
| 供电引脚 |  | 标准Type C端口 |
| 协议检查 |  | CC1，CC2 |
| 指示灯 | 电源灯 | Power.System (Power:绿灯) 电源指示灯状态为：绿色常亮 |
|  | 端口 | Link/Activity (Link/Act:黄灯) 接入信号时指示灯状态为：黄色指示灯闪烁； |
| 使用环境 |  | 工作温度: -30 ℃~ 70 ℃ 存储温度: -40 ℃~85 ℃ 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |
| 外壳材质 |  | 铝合金外壳 |
| 外壳尺寸 |  | 115*40*26mm |

- 产品图片：