# 26口千兆快速以太网交换机

- TBC-S5024N-2SFP系列是24口10/100/1000Mbps高性能网络交换机，每个端口均支持千兆自适应功能，为智慧城市、视频监控及宽带局域网提供一款经济、实用、高性价比共享服务器。

产品描述:

这是一款高性能、低功耗的24口10/100/1000Mbps千兆以太网交换机，组建中、小型局域网的首要产品。它提供了一个全线速千兆主干千兆网络连接到您的工作组或服务器，方便您即插即用，这种灵活的无阻塞架构，用户使用可以不受带宽和媒体网络的限制。

24口10/100/1000Mbps千兆交换机支持半双工流量控制和全双工回压模式，每个交换端口均支持自适应功能。为视频监控、智慧小区及宽带局域网组网提供一款经济、实用、性价比高的10/100/1000Mbps快速以太网交换机，为连接到局域网上的每一个终端用户提供性能稳定、高吞吐量、全线速的数据传输网络；每个端口采用存储转发模式，可以有效隔离广播风暴、减少误包和错包，避免网络拥塞和网络冲突， LED面板可以诊断各个端口和整个系统的运行状态，支持IPv4 IGMP v1/v2/v3 和 IPv6 ML Dv1/v2 侦测。

应用:

此交换机广泛用于智慧城市、智慧小区、智能安防视频监控、局域网领域中。

产品特征:

◆ 符合IEEE 802.3, IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab 标准

◆ 24个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 ，支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX)；2个千兆光口-SFP

◆ 支持8K MAC地址

◆ 支持EEPROM配置

◆ 支持堆叠和QoS

◆ 支持IPv4 IGMP v1/v2/v3 和 IPv6 ML Dv1/v2 侦测

◆所有端口支持 IEEE 802.3x 半双工流量控制和全双工回压模式

◆ 无阻塞交换架构,全线速转发和最大吞吐量过滤数据包

◆ 支持MAC地址学习，自动调整传输方式和传输速率；

◆ LED 指示电源,link and activity，提供简单的工作状态提示及故障排除；

◆ 内置应用电源DC12V

◆ 13寸标准五金钢壳外壳设计

◆ 产品过 CE 和 ROHS认证

产品规格:

| 标准 | IEEE 802.3 10Base-T 以太网 IEEE 802.3u 100Base-TX 快速以太网 IEEE 802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 标准 802.3 自动调整 IEEE 802.3x 流量控制 |
| --- | --- |
| 协议 | CSMA/CD |
| 转发速率 | 以太网10Mbps (半双工)20Mbps (全双工),10Mbps:14,880pps 快速以太网100Mbps(半双工),200Mbps (全双工),100Mbps :148800pps 千兆以太网2000Mbps (全双工),1000Mbps :1488000pps |
| 拓朴结构 | 星形 |
| 网络介质 | 10Base-T: 3类或者3类以上的 UTP(≤100m) 100Base-TX: 5 类UTP(≤100m) 1000Base-T: 6类或者超5类UTP(≤100m) |
| 端口数 | 24个 10/100/1000M RJ45端口 |
| 级联 | 所有端口均可作UP-LINK口 |
| 转发模式 | 存储转发 |
| 温度 | 工作温度: 0 C~50 C (32 F~104 F) 存储温度: -40 C~70 C (-40 F~158 F) |
| 湿度 | 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95%不凝结 |
| 背板带宽 | 52G |
| LED 指示 | 1个电源灯(电源灯:红灯) 26个数据灯 (Link/Act:绿灯) |
| 应用电源 | 内置电源DC12V/4A |
| 外壳材料 | 13英寸标准五金外壳 |
| 认证 | CE ROHS |
| 操作系统 | 支持Windows /MAC OS/Netware/Linux操作系统 |
| 定制服务 | OEM/ODM |
| 包装 | 产品尺寸:270x180x45mm |
| 重量 | 产品净重:2KG 净重:2.5KG 毛重:25KG |
| 每箱数量 | 10PCS/carton |

- 产品图片：