TBC-ACR280E

全千兆路由+AC+POE三合一

▼产品概述：

TBC-ACR280E 是一款高性能全千兆网关，具备AC、网关、PoE供电三合一功能，可实现无线AP的统一配置和管理；8个10/100/1000M RJ45接口支持标准 PoE供电。支持远程管理，云平台管理；满足中小企业出口网关需求。

▼产品图片

▼产品特点

- 双核CPU 512MB DDR3高速内存，性能强劲

- 支持硬件看门狗功能

- 8个10/100/1000M RJ45端口支持标准PoE供电，支持搭配AP使用

- 内置AC无线控制器，可以统一管理AP

- 支持硬件加速和软件加速

- ▼产品参数

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | TBC-ACR280E |
| CPU | MT7621AT |
| FLASH | 16MB |
| DDR3 | 512MB |
| 端口 | 1个10/100/1000M RJ45 WAN口 1个10/100/1000M RJ45 LAN/WAN口 8个10/100/1000M RJ45 LAN口，支持标准PoE供电 |
| PoE标准 | 标准PoE供电 符合IEEE 802.3af（15.4W）、IEEE 802.3at（30W） |
| 复位键 | Reset键（长按6-10秒恢复默认出厂配置） |
| 状态指示灯 | PWR灯：常亮；SYS灯：运行时闪烁； PoE灯×8；连接PD设备时黄灯常亮； Link灯×10；Link/Act LED：连接时亮绿灯, 网络通讯时绿灯闪烁； |
| DC输入 | DC 52V/1.85A (可选配其他规格电源) |
| 最大功耗 | ＜10W（不带POE） |
| 尺寸 | 190mm*97.5mm*29.5mm |
| 重量 | 0.46kg |
| 静电防护等级 | 空气放电±8KV，接触放电±6KV |
| 浪涌等级 | 共模±2KV, 差模±1KV |
| 工作环境 | 工作温度: -10℃ ～ +40℃；存储温度: -40℃ ～ +70℃；湿度：5％～95％（无凝结） |

- ▼软件功能

| AP管理 | 最大管理用户数128用户 |
| --- | --- |
|  | AP管理数128台 |
|  | 集中和远程管理，配置无线AP |
| 设备概述 | 总用户数，当前链接数，在线设备数，离线设备数 |
|  | 上网实时速率，运行时长，用户管理，设备管理 |
|  | 设备信息，设备描述，内网信息，外网信息 |
| 设备管理 | 设备列表 |
|  | 模板设置 |
|  | 设备升级 |
|  | 服务配置 |
|  | 自动漫游 |
| 用户管理 | 用户列表 |
|  | 用户限速 |
| 安全中心 | IP过滤 |
|  | MAC过滤 |
|  | 网址过滤 |
|  | 端口映射 |
|  | DMZ设置 |
| 网络功能 | 连接方式： 静态地址，动态获取（DHCP），宽带拨号（PPPOE），旁路模式 |
|  | DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器 |
|  | 云平台服务器 |
| 系统管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 立即重启 |
|  | 固件升级 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |

- ▼产品尺寸

- ▼附件清单

主机*1

电源适配器*1

交流电源线*1

硅胶脚垫 *4

说明书*1

合格证和保修卡*1