深圳市天博通信设备有限公司

POE交换机规格书

- POE交换机：4光8电

- TBC-2PSF5612E-4S20AB（如图）

▼产品概述

- TBC-2PSF5612E-4S20AB采用进口的主芯片和PSE供电芯片传输快速以太网并带有AI智能管理功能的智能以太网POE供电,永不烧机；具有超高背板设计而拥有极速数据处理能力,提高数据流畅传输性能.精工钢合金机身静电烤漆,促进双流散热、性能稳定及无故障工作≥3万小时；优异的端口性能.支持端口满载IEEE802.3af/at国际标准供电，POE供电脚位：12+/36-（数据同步传输）支持通过CAT5/6电缆线的无线访问（AP）和网络监控IPC、VOIP等。

▼产品特点

- 符合IEEE802.3 10Base-t和IE802.3u 100Base-T以太网标准；

- 流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Back pressure标准；

- 端口支持10/100/1000M自适应、自动翻转（AutoMDI/MDIX)；

- 以太网端口二级防雷技术，保证了产品稳定性；

- 支持固定的端口VLAN（IEEE802. 1Q1 VLAN)；

- 采用存储转发的交换机制；

- 所有端口支持线速交换，2k帧长范围内均可达到线速，支持线速交换；

- 采用进口芯片，自动散热；

- 8口PoE以太网交换机具有8个下行10/100/1000Mbps自适应PoE智能供电端口，支持IEEE802.3af/at供电国际标准，末端跨接法12+/36-，15.4/25.5w供电输出；

- ▼产品参数

- POE端口：1-8口

- PoE距离：100米

- 端口功率：IEEE802.3af/at标准15.4W（16W）/25.5W（30W）

- 整机功率：200W/300W/400W

- 电压范围：AC220V/DC52V

- UPLINK：2个独立千兆SFP光口

- 工作温度：-20℃~+65℃

- 交换容量：24Gbps

- 包转换率：17.856Mpps

- 产品尺寸：182mm*115mm*38mm

- 净重/毛重（kg）：0.8Kg

▼包装清单

| ▼订购信息 包装清单 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POE交换机 | 1 | 台 |
|  | 电源适配器 | 1 | 根 |
|  | 快速使用指南 | 1 | 份 |
|  | 保修卡与合格证 | 1 | 份 |

| 设备型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| TBC-2PSF5612E-4S20AB | 4光8电POE光交换机：8个千兆自适应POE智能供电端口+4个千兆光口-单模单纤,20Km,AB端1310/1550nm，SC光接口，支持国际标准802.3af/at,端口功率30W，整机120W；电源52V2.3A， |