# 室内国标AI千兆一分二POE级联宝

▼产品概述

- 天博TBC-PSB5603一分二POE级联宝这是一款高性能、低功耗的10/100/1000Mbps干线延长交换机，是组中、小型局域网的首要选法。它提供了2个10/100/1000Mbps s端口，外加1个10/100/1000Mbps UP LINK端口，可用于连接带宽更高的上游设备。支持标准POE与非标输入。采用储存转发技术，确保带宽有效的分配到每一个端口。全线速百兆连接到工作组或服务器，方便即插即用，这种灵活的无阻塞架构，用户使用可以不受带宽和媒体网络的限制。交换机支持半双工和全双工工作模式，每个交换端口均支持自适应功能,端口采用存储转发模式,产品性能优越、使用简单、方便直观，为工作组用户或者小型局域网提供理想的组网解决方案。

▼产品特性

- ◆支持 IEEE 802.1Q VLAN

- ◆支持64入口ACL规则

- ◆支持2K MAC address

- ◆支持32K-byte EEPROM配置

- ◆支持CVLAN, SVLAN

- ◆支持 IEEE 802.1x访问控制协议

- ◆支持两个 IEEE 802 3ad 链路聚合端口组

- ◆支持25M时钟，RFC MIB计数器

- ◆支持IEEE802.3 af/at

- ◆支持端口AI（当端口在2分钟内没有数据流量，端口自动重启）

- ▼应用

- 此交换机广泛用于室内小型局域网，为无线AP或者POE摄像机等POE设备提供稳定的网络信号与功率（电源）。

- ▼产品参数

| 芯片方案 |  | RTL8367N-CG +SD4923E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准/协议 |  | IEEE 802.1Q , IEEE 802.1x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af/at |  |
| 拓朴结构 |  | NC |  |
| 网络介质 |  | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线（最大100m） 100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m) 1000BASE-TX/1000BASE-T: 超6类以上双绞线(最大100m) |  |
| 接口 |  | 1个10/100M /1000M RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个10/100M /1000M RJ45端口（,Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个10/100M /1000M UP-LINK RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） |  |
| 级联 |  | 输出端口做级联 |  |
| 转发模式 |  | 存储转发 |  |
| MAC地址空量 |  | 2K |  |
| 交换容量 |  | 6Gbps |  |
| 包转发率 |  | 4.464Mpps |  |
| 包缓存 |  | 2Mbits |  |
| 巨型帧 |  | 9216-byte |  |
| 指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 电源指示灯状态为：常亮 |  |
|  | 每端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为：闪烁 |  |
| 电源 |  | POE供电或者非标供电 |  |
| 供电引脚 |  | 1/2 ,4/5（+），3/6, 7/8（-），输入输出端口支持4芯/8芯供电 |  |
| POE端口输出功率 |  | 30W |  |
| 指示灯 |  | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 级联时指示灯状态为：与上级PSE连接后电源指示等黄色，网络指示灯绿色 |
|  |  | 下联端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为：网络与POE同时连接时橙色；有POE无网络时红色，有网络无POE时绿色。 |
| 静态功耗 |  | 最大：0.2W |  |
| 使用环境 |  | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃ (32℉~127℉) 存储温度: -40 ℃~85 ℃ (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |  |
| 外形尺寸 （L×W×H）外壳材料 |  | 塑胶外壳 |  |
|  |  | 108*42*24mm |  |