# 室外国标AI百兆一分三POE级联宝

▼产品概述

- 天博TBC-PSB4304F一分三POE级联宝这是一款高性能、低功耗的 10/100M干线延长中继器，是组中、小型局域网的首要选法。它提供了3个10/100Mbps端口，外加1个 10M/100Mbps UP LINK端口，可用于连接带宽更高的上游设备。支持标准POE与非标输入，采用储存转发技术，确保带宽有效的分配到每一个端口。全线速百兆连接到工作组或服务器，方便即插即用，这种灵活的无阻塞架构，用户使用可以不受带宽和媒体网络的限制。交换机支持半双工和全双工工作模式，每个交换端口均支持自适应功能,端口采用存储转发模式,产品性能优越、使用简单、方便直观，为工作组用户或者小型局域网提供理想的组网解决方案。

▼产品特性

- ◆支持IEEE 802.3/802.3u

- ◆ 3个10/100Mbps自适应 RJ45 ，支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX)

- ◆支持2K MAC address

- ◆支持EEPROM配置

- ◆支持IEEE802.3 af/at

- ◆所有端口均支持2KV防雷

- ◆支持 16 VLAN(IEEE Std 802.1q)

- ◆支持最大转发数据包长度4097 bytes

- ◆支持端口AI（当端口在2分钟内没有数据流量，端口自动重启）

- ▼应用

- 此交换机广泛用于室内小型局域网，为无线AP或者POE摄像机等POE设备提供稳定的网络信号与功率（电源）。

- ▼产品参数

| 芯片方案 |  | JL5105+SD4923E |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准/协议 |  | IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af/at |  |
| 拓朴结构 |  | 星形 |  |
| 网络介质 |  | 10BASE-T: 非屏蔽3类、4类、5类双绞线（最大100m） 100BASE-TX/100BASE-T: 非屏蔽5 类、超5类以上双绞线(最大100m) |  |
| 接口 |  | 3个 10/100M RJ45端口（,Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个10/100M UP-LINK RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） |  |
| 级联 |  | 输出端口做级联 |  |
| 转发模式 |  | 存储转发 |  |
| MAC地址空量 |  | 2K |  |
| 交换容量 |  | 0.8Gbps |  |
| 包转发率 |  | 0.596Mpps |  |
| 包缓存 |  | 728Kbits |  |
| 巨型帧 |  | 4097bytes |  |
| 指示灯 | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 级联时指示灯状态为：与上级PSE连接后电源指示等黄色，网络指示灯绿色 |  |
|  | 下联端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为：网络与POE同时连接时橙色；有POE无网络时红色，有网络无POE时绿色。 |  |
| 电源 |  | POE供电或者非标供电 |  |
| 供电引脚 |  | 1/2 ,4/5（+），3/6, 7/8（-），输入输出端口支持4芯/8芯供电 |  |
| POE端口输出功率 |  | 30W |  |
| 指示灯 |  | 每台 | Power.System (Power:黄灯) 接入负载时指示灯状态为：PSE连接后电源指示等黄色， |
|  |  | 每端口 | Link/Activity (Link/Act:绿灯) 接入信号时指示灯状态为：无POE时绿色闪烁，有POE时橙色闪烁 |
| 静态功耗 |  | 最大：0.2W |  |
| 使用环境 |  | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃ (32℉~127℉) 存储温度: -40 ℃~85 ℃ (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |  |
| 外形尺寸 （L×W×H）外壳材料 |  | 塑胶外壳 |  |
|  |  | 108*42*24mm |  |