# 室外国标AI千兆一分四POE级联宝（塑壳）

▼产品概述

- 天博TBC-PSB5604F一分四POE级联宝是一款符合IEEE802.3 af/at标准，只能支持大功率CLASS5类PSE设备，具有传输快、低功耗、无延迟、快速响应、双灯指示的中远距离传输的集中继、级联为一体的POE产品。

▼产品特性

- 采用标准协议芯片，及多种保护电路，为产品的性能保驾护航

- 产品支持CLASS5类PSE设备输入

- 整机POE功率：70W （max）

- POE输入兼容非标44-57V供电（非标输入只能通过4,5+，7,8—）

- POE输入：（1,2+）/（3,6-) 与（4,5+）/（7,8-）网络传输速率 10/100/1000Mbps

- PORT1输出：POE(1,2+) / (3,6-)，传输速率10/100/1000Mbps, 传输距离≤100米（max)

- PORT2输出：POE(1,2+) / (3,6-)，传输速率10/100/1000Mbps,  传输距离≤100米（max)

- PORT3输出：POE(1,2+) / (3,6-)，传输速率10/100/1000Mbps,  传输距离≤100米（max)

- PORT4输出：POE(1,2+) / (3,6-)，传输速率10/100/1000Mbps, 传输距离≤100米（max)

- 默认模式为5电口自适应10/100/1000Mbps，PD输入和DC端子输入DC12-54V两种模式供电

- 通过拨码切换可以实现PORT1,PORT2,PORT3,PORT4强制10Mbps传输距离≤250米（max)

- ▼应用

- 此交换机广泛用于室内小型局域网，为无线AP或者POE摄像机等POE设备提供稳定的网络信号与功率（电源）。

- ▼产品参数

| 标准/协议 | IEEE 802.1Q , IEEE 802.1x,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af/at |
| --- | --- |
| 网络介质 | 推荐超7类网线 |
| 接口 | 4个10/100M /1000M RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） 1个10/100M /1000M UP-LINK RJ45端口（Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX） |
| 级联 | 输出端口做级联 |
| 转发模式 | 存储转发 |
| MAC地址空量 | 2K |
| 交换容量 | 10Gbps |
| 包转发率 | 5.952Mpps |
| 包缓存 | 2Mbits |
| 巨型帧 | 9216-byte |
| 电源 | POE供电或者非标供电（48V） |
| 供电输入引脚 | 标准输入时1 2 +/ 3 6- ；非标准输入时4 5+/ 7 8 - |
| 数据传输脚 | 1 2 3 6 脚 |
| - 电压、数据输出脚 | - 1 2 3 6 脚 |
| POE端口输出功率 | 15.4W/25.5W |
| 总输出功率 | 70W（max） |
| 静态功耗 | 最大：0.2W |
| 使用环境 | 工作温度: -10 ℃~ 70 ℃ (32℉~127℉) 存储温度: -25 ℃~75 ℃ (-97℉~142℉) 工作湿度:10%~90% 不凝结 存储湿度:5%~95% 不凝结 |
| 尺寸 | 142*82*35mm |